《48V微混锂离子电源系统》团体标准

发布稿编制说明

一、工作简况

1、任务来源

随着全球日益趋严的碳排放及环保压力倒逼，传统燃油车用12V电池因其含酸、重金属等有毒有害物质，污染重，回收处理难度大，被欧盟环保组织联盟列为未来燃油车不适宜使用的电池类型，且目前对铅酸电池的使用有非常严格的回收条款；锂电池以其绿色环保，无毒，无污染，寿命长，无记忆效应成为汽车行业关注的焦点。

随着国内48V微混电源系统在车用电池领域的应用份额逐年增加，有关48V微混电源系统生产企业也随之日渐增多，但无论是国家还是行业标准均未制定相应的检测标准，加之各电池生产企业技术性能要求和测试方法差异较大，产品品质良莠不齐，从而严重阻碍了行业的发展和进步。为及时填补该领域的空缺，保证社会、人身和财产风险防患于未然，需进一步规范及完善48V微混电源系统的要求。

该标准由风帆有限责任公司提出，中国化学与物理电源行业协会发起并归口。团体标准的制定规范指导国内相关产品和企业，有利于促进电池行业健康有序发展，同时激发生产企业的创新活力，促进国内行业的整体水平提升。

2、主要工作过程

2021年9月24日中国化学与物理电源行业协会发布成立《48V微混锂离子电源系统》团体标准工作组的征求意见函，广泛征询行业意见，召集参编单位。

2021年11月12日，根据标准征求意见函各单位的反馈意见和报名情况，电源协会正式成立《48V微混锂离子电源系统》团体标准工作组。

2021年11月-12月，主编单位在工作组内发布标准草案并进行线上讨论与修改。

2022年1月5日，召开编制组线上研讨会，共十余家单位共计20名专家参与，就草案的具体条款和内容进行讨论。

2022年3月11日，标准编制组召开第二次线上研讨会，共14家单位18名技术专家参与。

2022年3月-5月，主编单位根据讨论会意见修改标准草案，形成标准征求意见稿。

2022年5月20日起，协会在网站、公众号等公开平台发布标准征求意见稿征询行业意见，为期一个月。

2022年6月20日至今，根据反馈意见形成标准发布稿。

3、标准编制的主要成员单位及其所做的工作

本标准主要起草单位有：风帆有限责任公司、珠海冠宇动力电池有限公司。

参与起草单位有：骆驼集团新能源电池有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、通用汽车（中国）投资有限公司、中国科学院电工研究所、极氪汽车（宁波杭州湾新区）有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、天能新能源（湖州）有限公司、宜宾锂宝新材料有限公司、天津市捷威动力工业有限公司、广东奥克莱集团有限公司、星恒电源股份有限公司、贵州梅岭电源有限公司、中国电子科技集团第十八研究所。

中国化学与物理电源行业协会立项并归口该团体标准，指导编制过程，组织标准会议，发布正式过程文件和出版标准。

二、标准编制原则和确定主要内容的论据及解决的主要问题

1、编制原则

《48V微混锂离子电源系统》应充分考虑我国48V微混电源系统电池企业现有技术能力和生产制造能力，同时需要考虑终端客户国内各大汽车制造商对48V微混电源系统蓄电池的技术要求。因此，本标准的编制遵循下列原则：

1）本标准在制定过程中充分考虑48V微混电源系统蓄电池生产企业现有技术能力和制造能力；

2）考虑车载产品的应用场所和应用环境，确保电池的安全性前提下，满足终端需求，实现48V微混电源系统蓄电池的可靠性规范统一。

3）充分考虑我国国情，符合我国技术发展水平。

2、确定主要内容的依据

本标准技术要求及测试方法参考的国内外检测标准如下：

GB/T 18655-2018　车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性　用于保护车载接收机的限值和测量方法；

GB/T 31467.1-2015　电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第一部分：高功率应用测试规程；

GB/T 40433-2021　电动汽车用混合电源技术要求；

GB/T 31484-2015　电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法；

GB 38031-2020　电动汽车用动力蓄电池安全要求；

ISO 7637-2：2011　道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线和电瞬态传导；

ISO 7637-3：2016　道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射；

ISO 10605-2008　道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法；

ISO 11452-4：2011　道路车辆 窄带辐射电磁能量的电子干扰组件试验方法 第4部分:线束激励方法；

ISO 11452-9：2012　道路车辆车 辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第9部分:便携式发射。

本标准规定了48V微混电源系统蓄电池的定义、符号、通用试验条件、通用测试循环、电性能、安全性、电磁兼容性、机械、电气、通讯接口性能的相关要求。

主要技术内容如下：

1）定义、符号、通用试验条件和通用测试循环；

2）电性能(功率、循环寿命、存储中容量损失、工作电压范围、工作温度范围)；

3）安全性能（振动、机械冲击、模拟碰撞、挤压、温度循环、浸水、外部火烧、热扩散、温度冲击、盐雾、高海拔、过温保护、过流保护、过充保护、过放保护、短路）；

4）电磁兼容性能（辐射发射、电源线传导发射、控制/信号线传导发射、大电流注入抗扰、沿控制/信号线瞬态传导干扰、静电放电、便携式发射机抗扰度）；

5）机械、电气、通讯接口性能要求。

3、编制过程中解决的主要问题

本标准在编制过程中与行业内相关生产企业及终端客户汽车制造商进行了深入沟通，充分考虑了国内48V微混电源系统蓄电池产品的应用需求、应用环境、技术水平，对提高行业规范程度和国内行业的整体水平具有十分重要的意义。主要解决问题为：

1）规范了48V微混电源系统功率测试方法及计算方法，同时明确了功率具体技术要求；

2）规范了48V微混电源系统标准循环寿命的测试方法及技术要求；

3）针对48V微混电源系统工作电压范围和工作温度范围达成共识。

4）针对电磁兼容性能方面选取普适性测试项目作为规范要求；

4、标准前后版本之间对比分析

无

三、知识产权情况说明

本标准不涉及任何已有的专利内容，与国家及行业其他标准无知识产权和专利冲突。

四、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

1、产业化情况

目前，锂电池在汽车领域的应用份额逐渐增大，未来的应用会越来越广泛。但针对48V微混电源系统蓄电池标准却没有相关的国家标准，各供应商与车企之间要求各有不同，急需相关标准进行规范，本标准所有条款规定适用于车载48V微混电源系统的相关要求，制定项目明确、可操作性强。

2、标准推广应用

暂无

3、标准应用的预期效果

作为电动汽车用动力蓄电池体系的一部分，蓄电池的功能不同导致产品类型多样化，相对应的蓄电池技术要求也有所不同，故有必要在国标上细化不同类型蓄电池的技术要求及测试方法，使现有电动汽车用动力蓄电池的相关标准更为完整。

五、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准电磁兼容性中的大电流注入抗扰、沿电源线瞬态传导抗干扰/瞬态发射、沿控制/信号线瞬态传导干扰、静电放电、便携式发射机抗扰度共计5项性能测试方法及技术要求参考了ISO国际标准，具体参考标准如下：

ISO 7637-2：2011　道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线和电瞬态传导；

ISO 7637-3：2016　道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射；

ISO 10605-2008　道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法；

ISO 11452-4：2011　道路车辆 窄带辐射电磁能量的电子干扰组件试验方法 第4部分:线束激励方法；

ISO 11452-9：2012　道路车辆车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第9部分:便携式发射。

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准是以科学和技术的综合成果为基础而制定的，适用于车载48V微混电源系统蓄电池的相关要求。与相关国家标准GB/T 31467.1-2015　电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第一部分：高功率应用测试规程、GB/T 40433-2021　电动汽车用混合电源技术要求之间没有交叉矛盾，协调一致，互为补充。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

八、标准性质的建议

无

九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是以科学和技术的综合成果为基础而制定的，致力于解决48V微混电源系统蓄电池的相关要求而制定的此规范，制定单位均具有较高的科学性和权威性，标准水平与国内同类标准水平相当。本部分行业标准发布实施后，建议国家主管部门推荐全国各相关行业和企业贯彻实施，相关企业在制定企业标准时以本部分为基础，并且应严于本部分的要求。

十、替代或废止现行相关标准的建议

无

十一、其它应予说明的事项

无

团体标准编制工作组

二零二二年六月